Инструкция по эксплуатации

FE-100Q

Оглавление

1.	Наименование и назначение составных частей устройства	4

1.1	Передняя панель	4

1.2	Задняя панель	5

2.	Особенности и функционал	6

2.1	Особенности	6

2.2	Основные функции	6

3.	Состав упаковки	7

4.	Болт для фиксацииСхема подключения устройства	7

4.	Схема подключения устройства	8

4.1	Чертеж системы	8

4.2	Электрическая схема	9

5.	Установка	10

5.1	Место установки	10

5.2	Установка монитора	10

6.	Описание операций	11

6.1	Главный экран	11

6.2	Звонок от посетителя	11

6.3	Страница мониторинга	12

6.4	Хранение изображений и видео	12

6.5	Воспроизведение изображений и видео	13

6.6	Функция двусторонней связи	14

6.7	Страница настроек	14

7.	Спецификация устройства	16

8.	Гарантийный талон.	17

### Предупреждения и предостережения

Для предотвращения опасных ситуаций и нанесения вреда имуществу, пожалуйста, убедитесь в том, что соблюдены все инструкции.

|  | ### Предупреждение: Возможна смерть или получение серьезных увечий |
| --- | --- |
|  | Не разбирайте, не устанавливайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно |
|  | Не размещайте устройство вблизи мест с повышенной температурой и влажностью |
|  | Не прилагайте излишних усилий для сгибания кабеля, не ставьте на устройство тяжелые предметы |
|  | При очистке внутренних частей устройства не используйте воду и растворители, в том числе и для масла. |
|  | Во время работы не подключайте к другим устройствам. |
|  | Во избежание поломок и удара электрическим током очищайте прибор при помощи сухой мягкой ткани |
|  | Если устройство издает специфический звук, испускает запах или дым, немедленно отключите прибор от сети и свяжитесь с сервисным центром. |
|  | Не включайте вилку в розетку, когда руки мокрые |

|  | Предостережение: Возможно получение травм и нанесение урона имуществу |
| --- | --- |
|  | Убедитесь, что пыль и инородные вещества не аккумулируются на устройстве |
|  | Убедитесь, что инородные вещества не попадают внутрь устройства |
|  | Избегайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, а также нагревания прибора во время установки. |
|  | Устанавливайте устройства на плоскую и устойчивую поверхность |
|  | Извлеките вилку из розетки, если устройство не используется длительное время |
|  | Не извлекайте TF карту во время записи, это в общем случае приведет к потере информации |

- Наименование и назначение составных частей устройства

  - Передняя панель

| № | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель питания | Вкл./выкл. питания |
| 2 | Ручной блок | Для использования в руке |
| 3 | Интерфейс питания | Подача напряжения |
| 4 | Микрофон | Микрофон для использования «без рук» |
| 5 | Кнопка открытия | Открытие дверцы |
| 6 | Разъем для TF карты | Разъем для TF карты |

  - Задняя панель

| № | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 7 | КАМ 1 | Камера 1 (4 провода в полярности) |
| 8 | КАМ 2 | Камера 2 (4 провода в полярности) |
| 9 | CCTV 1 | Интерфейс CCTV и PTZ1 |
| 10 | CCTV2 | Интерфейс CCTV2 и PTZ2 |
| 11 | Система двусторонней связи | Система двусторонней связи (5 проводов в полярности) |
| 12 | Динамик | Динамик для использования «без рук» |
| 13 | Место для этикетки | Этикетка монитора |

- Особенности и функционал

  - Особенности

- Широкий экран монитора, до 9,7 дюймов

- Высокое разрешение 1024*768

- Дружественная операционная система сенсорного экрана

- Пользовательский интерфейс в стиле Apple и красивые иконки

- Поддержка карты TF (макс. 8 Г)

- Часы и календарь

  - Основные функции

- Одновременная поддержка 2 дверных станций + 2*CCTV/PTZ

- Поддержка адресуемой системы двусторонней связи (макс. 66), каждый монитор может разговаривать с другим монитором

- Поддержка видео экрана QUAD

- Возможность хранения 1024 изображения и 128 видео-файлов

- Состав упаковки

- Монитор

- Дополнительное оборудование (коннектор)

- Инструкция

- Скоба для крепления к стене

- Болт для фиксации
Схема подключения устройства

  - Чертеж системы

- Система для частного дома

- Система для квартиры

  - Электрическая схема

- Пожалуйста, будьте осторожны при работе с полярностью

- Подключение макс. 2 камер + 2*CCTV

- Доступно подключение CCTV (VIDEO/GND)

- Поддержка протокола PELECO-D для функции PTZ

- Адрес CCTV1 001, адрес CCTV2 002

- Установка

  - Место установки

- Место установки монитора

Стандартная высота установки монитора около 1500 мм, когда центр экрана находится на уровне глаз. В данном случае центр металлического стенового крепления будет находиться на расстоянии около 1450 мм от пола.

- Место установки камеры

Стандартная высота установки камеры, при которой линза находится на расстоянии около 1400 мм от пола В этом случае центр стенового подвеса камеры находится на расстоянии около 1390 мм от пола.

  - Установка монитора

|  | - Снимите настенное крепление с задней части монитора - Установите настенное крепление - Вставьте провода в гнезда на задней панели монитора, руководствуясь схемой подключения - Подвесьте монитор за настенное крепление и зафиксируйте его - Подсоедините источник питания к монитору и убедитесь, что выключатель на левой панели находится в положении [ON] |
| --- | --- |

- Описание операций

  - Главный экран

Каждая функция вызывается при нажатии на соответствующую иконку главного экрана.

- Назначение иконок:

|  | Вход на страницу мониторинга |  | Вход на страницу памяти |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вход на страницу двустороннего общения |  | Вход на страницу настроек |
|  | Выключить экран |  | Вход на страницу установки даты и времени |

  - Звонок от посетителя

Посетитель нажимает на кнопку [CALL], монитор издает звуковой сигнал, на экране появляется номер камеры и изображение посетителя (длительность отображения картинки 60 с)

- Назначение иконок:

|  | Вернуться на главный экран |  | Поговорить с посетителем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Посмотреть другую дверную станцию или CCTV во время разговора с посетителем |  |  |
|  | Записать текущее изображение |  | Настроить параметры дисплея |
|  | Открыть дверь |  | Выключить экран |

  - Страница мониторинга

При нажатии на иконку камеры на главном дисплее, появится экран мониторинга (по умолчанию 4 в режиме 1)

При выборе камеры, на её значке появится желтая линия При повторном нажатии на эту область, изображение развернется на весть экран. В режиме камеры, Вы можете настроить параметры дисплея.

В режиме CCTV вы можете настроить необходимым образом параметры PTZ.

  - Хранение изображений и видео

Устройство поддерживает хранение 1024 изображений и 128 видео файлов в ручном или автоматическом режиме. О настройках см. в разделе 6.7.

- Сначала убедитесь, что имеется TF карта

При нажатии на иконку камеры на главном дисплее, появится экран мониторинга (по умолчанию 4 в режиме 1)

При выборе камеры, на её значке появляется желтая полоса.

Вы можете нажать [Enter] или соответствующую область экрана для входа на страницу камеры/CCTV

Когда выбрана камера/CCTV, Вы можете вновь нажать на соответствующую область экрана для перехода в режим камеры/CCTV:

В данных различных режимах [4 в1] / [камера] / [CCTV] вы можете нажать [Record] для записи текущего изображения.

  - Воспроизведение изображений и видео

Нажмите на иконку [Memory] на главном экране для воспроизведения записанных ранее изображений и видео файлов. На странице отображается 6 изображений/видео. Выбранное изображение или видео отображается на странице подчеркнутым.

- Назначение иконок:

|  | Вернуться на главный экран |  | Показать предыдущую страницу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показ изображения/видео |  | Показать следующую страницу |
|  | Удалить выбранное изображение/видео |  |  |

В режиме просмотра изображений, нажмите [play] – устройство начнет автоматически воспроизводить изображения в режиме слайд-шоу (одно за другим)

Нажмите на иконки  , расположенные в верхнем левом углу для перехода в режим просмотра изображений/видео

  - Функция двусторонней связи

При нажатии на иконку [intercorn] введите номер, по которому хотите звонить, затем нажмите кнопку [Call] – вы можете говорить с другим блоком.

Для вызова охраны нажмите кнопку [GUARD]

: При разговоре с другим блоком Вы можете переключиться в режим "без помощи рук", а также настроить звук.

: Каждый разговор может быть записан и легко удален в последующем.

  - Страница настроек

При нажатии на иконку [setting], Вы можете войти на страницу настроек.

- Назначение иконок:

|  | Вернуться на главный экран |  | Войти на страницу настройки камеры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Войти на страницу настройки памяти |  | Войти на страницу настройки двусторонней связи |
|  | Войти на страницу настройки языка и даты |  | Восстановить заводские настройки |

На странице настроки камеры Вы можете активировать/деактивировать контроль PTZ. Установите камеру по умолчанию.

На странице настройки памяти Вы можете активировать/деактивировать автоматическую запись. В режиме записи Вы можете удалить изображения или видео, а также отформатировать TF карту.

На странице настройки двусторонней связи  Вы можете активировать/деактивировать функцию двусторонней связи, проверить адрес для двусторонней связи. (Адрес по умолчанию: 001). Для смены адреса свяжитесь с техподдержкой.

На странице настройки даты/времени можно установить дату и  время.

На странице восстановления заводских настроек Вы можете перезагрузить все настройки (за исключением даты/времени, а также адреса для двусторонней связи).

- Спецификация устройства

| Категория | Спецификация |
| --- | --- |
| Входящее питание | AC 100 ~ 240 В ,50 Hz/60Hz |
| Максимальное потребление энергии | 18 Вт |
| TFT LCD | Цифровой 9,7 дюймов TFT LCD |
| Разрешение LCD | 1024 x 3(RGB) x 768 |
| Подсветка LCD | Подсветка 36 светодиодов |
| Соединение с камерой | Два четырехконтактных гнезда |
| Подключение двусторонней связи | Одно пяти контактное гнездо |
| Соединение с CCTV | Два четырехконтактных гнезда |
| Объем памяти | Макс.: 1024 изображения, видео 128*15 с (2 ГБ TF карта) |
| Габариты | 299 x 200.5 x 32.5 мм ШхВхГ |

- Гарантийный талон.